Startování stopek mikrofonem

Lukáš Kořínek – www.sakul.cz

Na četné žádosti o zařízení, jež by provádělo spouštění stopek na základě vyhodnocení hluku výstřelu, vznikla tato konstrukce. Zařízení pomocí elektretového mikrofonu neustále snímá hladinu zvuku a při dosažení nastavené úrovně vygeneruje krátký pulz, kterým jsou spuštěny stopky. Následně je mikrofon na cca 15 vteřin odpojen a po tuto dobu není možné další vygenerování startovního pulzu. Generovaný startovní pulz trvá cca 1 vteřinu, čímž je zabezpečeno, že nemůže dojít k nechtěnému resetu stopek.

Specifikace:

Napájecí napětí		8-15V/DC

Odběr proudu			do 20mA (při sepnutém relé)

Max proud kont.  Relé	100mA

Snímací prvek			Elektretový mikrofon

Signalizace připravenosti	Zelená LED

Signalizace sepnutí relé	Žlutá LED

Zapojení:

Zapojení je v celku jednoduché a sestává v podstatě ze tří částí. Stabilizátoru napětí IC2, který upravuje vstupní napětí (8-15V/DC) na 5V. Součástí vstupu napětí je i dioda D1, která chrání zařízení před nechtěným přepólováním napětí. Dále už jsou kolem stabilizátoru jen filtrační kondenzátory C1-C3.

Další částí je obvod mikrofonu s integrovaným obvodem (IC1) LM741. Ten je zapojen jako komparátor a porovnává napětí generované mikrofonem s napěťovou referencí, jež je nastavena trimrem R3.

Třetí a poslední částí je pak mikroprocesor PIC12F508 (IC3), který se stará o konečné vyhodnocení. Použití mikroprocesoru se může zdát zbytečné, ale právě díky jemu je možno do budoucna funkci tohoto zařízení upravovat a vylepšovat. I z tohoto důvodu je osazeno tlačítko S1, JP2 a JP3, které nemají momentálně žádnou funkci.

Schéma zapojení je na následujícím obrázku.

Desky plošného spoje:

Deska spojů-TOM vrstvy		Deska spojů-BOTTOM vrstvy

Deska spoje je velikosti 50x30mm

Osazovací plány:

Osazení strana-TOP					Osazení strana-BOTTOM

Plošný spoj a osazení:

Deska plošného spoje je oboustranná s prokovenými otvory. Navíc většina součástek je SMD, aby PCB byla co nejmenší. Proto je třeba při osazování dbát zvýšené opatrnosti, a pokud máte desku bez prokovů, je nutné je vytvořit například za pomoci slabého drátku zapájeného z obou stran desky.

Nastavení citlivosti:

Citlivost lze nastavit pomocí R3, ideálně tak, aby elektronika bezpečně detekovala zvuk výstřelu, ale zbytečně nereagovala na okolní hluk.

Mikrofon by měl být umístěn přímo na startovní pistoli a měl by být vybaven POP filtrem. Případně jakkoli jinak zabezpečeno, aby mikrofon nereagoval na poryvy větru.

Konektory a signalizace:

X1.1	Svorka externího mikrofonu (kladné napětí)

X1.2	Svorka externího mikrofonu (GND)

X2.1	Vstup napájení (+8-15V/DC)

X2.2	Vstup napájení (GND)

X3.1/2	Spínací kontakt relé (pro start stopek)

JP1	Připojení externího tlačítka

JP2	V současnosti nemá funkci

JP3	V současnosti nemá funkci

TP1-TP5	Programovací plošky (zapojení viz schéma)

LED1	Signalizace sepnutého relé (žlutá)

LED2	Signalizace připravenosti (zelená)

Popis funkce:

Po zapnutí zařízení proběhne krátká inicializace a kontrola všech interních okruhů. Pokud je vše v pořádku dojde k rozsvícení LED2, a v tento moment již zařízení čeká na zvukový podnět. Jakmile mikrofon zaznamená zvuk dostatečné intenzity, procesor to vyhodnotí a vygeneruje krátký pulz (sepne relé K1). Dojde k rozsvícení LED1 a souběžně zhasne LED2. Následně je po dobu cca 15 vteřin blokován vstup mikrofonu. Po této době dojde k opětovnému rozsvícení LED2 a je možno provést nový start.

Pokud se po připojení napětí do 10 vteřin nerozsvítí LED2 je nutno upravit citlivost pomocí R3. V běžném provozu by mělo stačit nastavit běžec na střed dráhy. Poté, je nutno buď zařízení napěťově restartovat nebo vyčkat 15 vteřin.

Při připojení mikrofonu je nutno dbát správného zapojení, aby nedošlo k přepólování mikrofonu, což by způsobilo nefunkčnost zařízení a mohlo by dojít k poškození mikrofonu nebo zařízení.