Start stopky – Sestupnou hranou

Lukáš Kořínek – www.sakul.cz

Technické specifikace:

Napájecí napětí-			10-15V/DC

Odběr proudu-			cca 20mA (při sepnutém relé)

Řešení vstupu-			opticky oddělený optočlenem

Vstupní napětí-			8-24V/DC

Řešení výstupů-			1x reléový (100mA), 1x TTL (10mA/5V)

Základní vlastnosti zařízení:

Zařízení slouží ke spuštění hasičských stopek (nebo jiného zařízení) na sestupnou hranu impulzu. Pro spuštění stopek generuje krátký impulz v době trvání cca 1s. Tento čas byl stanoven z důvodu, aby nemohlo dojít při déle trvajícím impulzu k resetu stopek. Vše je řízeno mikropočítačem PIC12F508, čímž je zařízení velmi jednoduché, ale současně jsou možné budoucí úpravy.

Popis funkce zařízení:

Po přivedení napájecího napětí na svorky X2-2 (+10-15V/DC) a X2-1 (GND) dojde ke krátké inicializaci zařízení, což je indikováno krátkým probliknutím LED3 (zelená). Poté je již zařízení připraveno k činnosti. V tuto chvíli se čeká na přivedení startovacího pulzu. Jakmile je tedy detekováno napětí na vstupu optočlenu, dojde k sepnutí LED1 (červená) a LED3 (zelená). V tuto chvíli se čeká 20ms zda nedojde k výpadku napětí na optočlenu (toto je ochrana proti zákmitu na kontaktech připojeného spouštěcího zařízení), zároveň po tuto dobu není možné odstartovat. Po uplynutí tohoto času již zařízení čeká na sestupnou hranu impulzu. Jakmile je sestupná hrana detekována, dojde k sepnutí výstupu na svorce X3-2 a současně k sepnutí relé, což je signalizováno pomocí LED2 (žlutá). Tento výstupní pulz trvá cca 1 sekundu. Následně se zařízení vrací do klidového režimu a čeká na další vstupní impulz.

Popis zařízení:

Srdcem zařízení je mikropočítač PIC12F508, který již potřebuje jen minimum součástek okolo. Máme zde stabilizátor napětí IC1 78L05 a kondenzátory C1 a C2, které se starají o úpravu napětí na 5V pro napájení Picu. Dále je tu několik indikačních LED a relé. Vstup pro přivedení vstupního impulzu je oddělen optočlenem, což činí tento vstup maximálně universální. V případě potřeby je možno na vstup připojit jakýkoli mechanický kontakt neb vstupní svorky obsahují i napájecí napětí.

Výstupy jsou řešeny dvěma odlišnými způsoby. Asi nejčastěji používaný výstup je reléovým spínacím kontaktem vyvedeným na svorky X4-1 a X4-2. Druhý výstup je přímo z procesoru na svorku X3-2 a na svorce X3-1 je vyvedeno GND. Dále jsou zde již jen jumpery. JP3 a JP4 se k ničemu v tuto chvíli nepoužívají a tak není nutno je osazovat. JP1 a JP2 se používají k ovládání optočlenu pomocí interního napětí.

Schéma zapojení:

Deska plošného spoje:

Velikost desky PCB je 50x34mm

Osazovací plán:

Význam jednotlivých svorek:

X1-1	+10-15V/DC (v podstatě vstupní napájecí napětí)

X1-2	Anoda optočlenu

X1-3	Katoda optočlenu

X1-4	GND

X2-1	GND

X2-2	+10-15V/DC (přívod napájecího napětí)

X3-1	GND

X3-2	Výstup TTL 5V/10mA

X4-1	Kontakt relé (spínací 100mA)

X4-2	Kontakt relé (spínací 100mA)

JP1	Jumper pro přivedení kladného napětí na Anodu optočlenu

JP2	Jumper pro přivedení záporného napětí na Katodu optočlenu

JP3, JP4 – Momentálně nemají žádnou funkci